| Утверждаю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  |  |  | Глава управы района Кунцево ____________Д.О. Чистяков "____" ____________ 2018г. |  |  |
| ГБУ "Жилищник района Кунцево" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.В. Русанов__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "____" ____________ 2018г. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дефектная ведомость.

(адрес: ул. Ивана Франко д.42/2)

| п/п | Виды работ | Ед. измерения | Объемы. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство полиуретанового покрытия (с АБП основанием) / спортивная и детская площадка/ ( Разборка грунта, выравнивание слоев песком 10см, выравнивание слоев из щебня 10см, основание из асфальтобетонной смеси, толщиной 5 см, устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных и детских площадок 10мм) | Кв.м. | 200 |
| 2 | Установка МАФ Детский игровой комплекс от 0 до 6 лет | Шт. | 1 |
| 3 | Установка МАФ Качалка балансир | Шт. | 1 |
| 4 | Установка МАФ Качалка на пружине | Шт. | 2 |
| 5 | Установка МАФ Качели на железной стойке двуместные | Шт. | 1 |
| 6 | Установка МАФ Урна | Шт. | 4 |
| 7 | Установка МАФ Лавочки | Шт. | 4 |
| 8 | Установка МАФ Песочница | Шт. | 1 |
| 9 | Устройство бортового камня | П.м. | 60 |
| 10 | Установка стоек металлических ограждений | Шт. | 50 |
| 11 | Восстановление газона | Кв.м. | 64 |

Дефектную ведомость составил:

Начальник отдела благоустройства ________________/ Кашин И.В./